Порядовка отопительной печи с большими дверками
Дверки SVT-401, шамот ША (ШБ)-8, швы 0.5 см. Порядовка масштабирована 1пк=0.5 см 
Разными цветами на внешнем виде выделено изменения уровня стенок. 

1) Цокольный ряд (не забываем про гидроизоляцию) при необходимости можно сделать несколько. 
2) Зольник увеличен под возможную подачу внешнего воздуха. 
3) Кирпичи обозначенные буквой "П" - это прочистки. 
4) Прутки/полоски усиления лежат сверху т.е. под кирпичи пятого ряда... с одной стороны вроде и не надо, с другой люди любят в этом месте перегружать свод - лучше перестраховаться. 
5) Колосниковая решетка (25х38 см) должна быть вровень с верхней плоскостью ряда для чего подпиливаем опорные кирпичи (показано пунктиром), не забываем, что железо при нагревании расширяется. 
6) Футеровка делается на ребро, поэтому порядовка просто дублируется на два последовательных ряда. Синим показано базальтовый картон для компенсации расширения. Сухой шов 2-3 см. Примерку, где расположить границу канала и колпака лучше начать с восьмого ряда, чтобы не пилить лишний раз шамот.

13) Замок над дверкой (схема в самом конце порядовок). Красным показано штифты, что удерживают бруски (половинки, но вдоль) шамотного кирпича. 
14) Замок из шамотного кирпича. СШ расширяется в хайло.

16) Шамот дальше строго плашмя. На данный момент (10 внешних рядов, 5 - шамота) разница уровней должна составить не менее 10*7-5*130=50 мм. 
17') Распиливаем восемь шамотных кирпичей на 30 мм плашки (отставание должно остаться около 20 мм) и оформляем свод. 
18) Выравниваем шамотное ядро с внешними венцами с помощью базальтовой ваты. При нагревании оно может "вырасти" до 5 мм, так что можно и без ваты - просто оставить зазор в 1см с помощью выгораемого упаковочного картона. 
Если Вы не уверены качестве кирпича, то стоит усилить конструкцию с помощью двух уголков 60 мм, что лежат (горизонтально и по центру венца если по отношению к порядовке) на 18 ряду и поддерживают четыре центральных кирпича 19-го ряда (опять же не забываем про расширение). 
19) Задвижка летнего хода - стоит сверху на этом ряду. 
32) Дымоход-пятерик. При необходимости высоту печи можно менять добавляя/убирая пары рядов 27-28. 
*** 
Печь можно завершить декоративным карнизом (контурная линия). Пространство между дымоходом и карнизом заполняем керамзитом, минватой, пенобетоном D400 и т.д. Иначе делаем распушку согласно материалу потолка.



[image: image2.png]2 3 4
n
n
5 6 7 8
1 'l
| m—
-
L L
9 10 11 12
T ‘ L T
1 L 1
]
13 14 15 16
‘ | m— [
= =
=
|
‘ = [
17 17 18 19
20 il 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32





