Строительство массивной печи

на основе проекта К.Я.Порфирьева – печь на 7,2 кВт

План

- Постановка задачи

- Планировка дома

- Тепловой расчет дома

- Тепловой расчет печи

- Выбор варианта печи

- Сознательные вынужденные отклонения

- Проект печи с хлебной камерой

  - Проект печи

  - Производство работ

  - Эксплуатация печи

  - Заключения по работе печи

- Проект отопительной печи

  - Проект печи

  - Производство работ

  - Эксплуатация печи

  - Заключения по работе печи

1. Постановка задачи

1) Необходимо обеспечить отоплением дом 450м на 3-х отдельных блоках

2) Блоки по 135 – 150 метров. Двух и одноэтажные. 3-й этаж свободный зал.

2) Отопление независимое у каждого блока

3) Максимально на дровах

4) Одно место с возможностью готовки

5) Топка из прихожей

6)  Основная функция – отопление

7) Печь только на первом этаже

8) Дом для постоянного проживания

2. Планировка дома

3.  Тепловой расчет дома

Конструктивные решения для утепления:

- под полом первого этажа – 100мм пенополиуретан ( 0,022)

- наружные стены – 300мм газоблок М400 (0,14) + 100мм минеральная вата (0,038)

- потолок первого и второго этажа – 50мм минеральная вата (0,038) с пароизоляцией

- перекрытие над вторым этажом (под полом купола) – 200мм экструдер (0,029)

- поверхность купола покрыта – 80мм пенополиуретаном (0,022)

Температура наружного воздуха -- (– 22)ºС

Температура грунта -- 0ºС

|  | 1 этаж |  |  | 2 этаж |  |  | 3 этаж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часть 1 |  |  | Часть 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Купол (К) |
|  | Часть 3 |  |  | Часть 4 |  |  |  |

| Таблица 1. Мощность необходимая для обеспечения температурных режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Часть | 1 | 2 | 3 | 4 | Купол | Всего, кВт | С учетом доп. потерь 30%, кВт |
|  | Блок | 1 блок |  | 2 блок |  |  |  |  |
| Режим 1 | t, С | 20 |  |  |  |  | 16,03 | 20,83 |
|  | Потери теплоты, кВт | 3,35 |  | 3,40 |  | 9,27 |  |  |
|  |  | 1,93 | 1,42 | 1,98 | 1,42 |  |  |  |
| Режим 2 | t, С | 3 |  |  |  |  | 8,95 | 11,64 |
|  | Потери теплоты, кВт | 1,71 |  | 1,72 |  | 5,52 |  |  |
|  |  | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,85 |  |  |  |
| Режим 3 | t, С | 3 |  |  |  | 20 | 12,76 | 16,59 |
|  | Потери теплоты, кВт | 1,53 |  | 1,54 |  | 9,70 |  |  |
|  |  | 0,87 | 0,66 | 0,88 | 0,66 |  |  |  |
| Режим 4 | t, С | 20 |  |  |  | 3 | 12,22 | 15,88 |
|  | Потери теплоты, кВт | 3,54 |  | 3,58 |  | 5,10 |  |  |
|  |  | 1,93 | 1,60 | 1,98 | 1,60 |  |  |  |
| Режим 5 | t, С | 20 |  | 3 |  |  | 10,36 | 13,47 |
|  | Потери теплоты, кВт | 3,75 |  | 1,30 |  | 5,31 |  |  |
|  |  | 1,95 | 1,80 | 0,65 | 0,65 |  |  |  |

| Таблица1 | Отображает результары расчетов теплопотерь по 5 отдельным частям дома (рис1). |
| --- | --- |
| Таблица2 | Площадь поверхности теплообмена наружных стен, окон, полов |
| Таблица3 | Толщины наружных и внутренних стен, полов, перекрытий, изоляции, необходимых для расчета |
| Таблица4 | Коеф. теплоотдачи к поверхностям |
| Таблица5 | Сопротивления теплопередаче через ограждающие конструкции |

Максимальные потери одного блока (половина дома в два этажа) составят с учетом дополнительных потерь порядка 5 кВт на 135 м2 общей площади.

Дом эксплуатировался в период строительства с 3-мя печами типа «Булерьян-2» (18 кВт) только на первых этажах и в куполе.

При -20ºС, 2 закладки по 12 кг сосны спокойно поддерживали внутри +18 без изоляции ватой перекрытий изнутри помещений.  Температура на 1-ом этаже колебалась от +16 до +24, на втором держалась +17…+20.

Принял решение дополнительно изолировать потолок первого этажа. Заизолировал потолок и второго этажа (вата осталась).Результат положительный. Температура на первом этаже при кирпичной печи стала +22…+24, на втором +20…+21.

4. Тепловой расчет печи

Размер печи выбирался конструктивно, чтобы заходил во все помещения 3х8,5 кирпичей.

Расчет приведен дополнительно в соответствии с ГОСТ 2127-47. Основные итоги:

Теплоотдача –  7,27 кВт

Вес печи не менее – 3,8т

Топливо на одну закладку – 32кг

Топливник –  0,55х0,4х0,77h (м)

Площадь колосниковой решетки – 0,065 м2 , живое сечение – 0,016м2

Площадь поддувала – 270см2  (0,8 от дымового канала)

Площадь дымового канала – 13х26=338 см2

5. Выбор варианта печи

Для такой мощности печи не так много вариантов выбора.

Печи со щитком отпали из-за быстрого охлаждения щитка. Печи типа ХК отпали из-за размера и топки со стороны фасада (проходная часть, а есть внуки). Шведки и т.п. не рассматривались из-за низкой мощности.

Из всех существующих вариантов самым оптимальным оказалась печь, разработанная  К.Я.Порфирьевым на 7,2 кВт для отопления гаража с размером 2,5х8,5 кирпича.

На мой взгляд недостатки конструкции для данной задачи:

- Слишком маленькая топка (минимум 3-4 загрузки для 32кг)

- Высоко поднято перекрытие первого колпака (не такой эффективный теплообмен)

- Нет хлебной камеры

- Невозможность чистки стен и перекрытия колпаков

Эти недостатки и попытался устранить. В помощь печи и на ночной период (когда двери закрыты) в комнатах второго этажа установлены электрокалориферы с тэнами 2х0,75кВт.  В санузлах есть теплые электрические полы по 500Вт.

В куполе из-за больших энергетических потерь и только дневного нахождения  остался в работе «Булерьян-2» (18кВт), показавший себя удовлетворительно за 2 года эксплуатации. Ему в помощь добавлен кондиционер на 4 кВт и 2 нагревателя по 2 кВт. Температурные режимы без нагревателей и кондиционера – 13…24ºС.

6. Сознательные вынужденные отклонения от норм и расчета

1) На месте печи стояли и эксплуатировались булерьяны с нержавеющей изолированной трубой диаметром 15см с изоляцией 5см базальтовой ватой. По расчету нужен диаметр минимум 20см. Решил попробовать запустить на этой трубе. По факту тяга в норме.

2) Горизонтальный участок дымохода при выходе из печи 1,5 метра. Надежда на 10 метровую трубу оправдалась. Тяга в норме.

3) Соответственно дымоходу немного заузил сечение поддувала, но добавил вторичный воздух в топку по трубам и топочная дверка с подачей воздуха.

4) Печь немного переразмерил из-за хлебной камеры. Будет более холодная температура выходных газов.

5) Сознательно внутри печи сделал тепловой аккумулятор в кирпич из огнеупорного кирпича. Будет более холодная температура выходных газов.

6) Дымоход заканчивается грибком. Снижение тяги, но часто идут дожди и мокрый снег.

7) Дымоход от булерьяна в куполе не утеплен. Температура дымовых газов  не поднимается выше 50 градусов. Расстояние до стены 40-50мм.

По результатам эксплуатации проблемы только с первой сезонной растопкой. Далее при растопке задвижкой летнего хода ни разу не пользовался.

Температура на выходе в дымоход 94ºС, при топке 20кг дров начиная с остаточной температуры печи 30ºС. Дымоход не рекомендуется делать из кирпича.

7. Проект печи с хлебной камерой

7.1 План и разрез печи  (будет дополнен)

7.2 Производство работ