Описание принципа работы.

При розжиге печи Задвижка 1 – закрыта, Задвижки  2 и 3 – открыты.  Газы движутся по камере над топливником и прогревают трубу (необходимо для предотвращения дымления печи). По мере прогревания Задвижка 1 открывается, а Задвижка 2 постепенно перекрывается, в результате чего газы поступают в  нижнюю колпаковую часть, после чего – в верхнюю и через отв.3 попадают в трубу. В конце Задвижка 3 перекрывается для удержания тепла. Отапливаемая площадь около 60м2.